# 骑伴 AI 智能电动车中控屏

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛技术报告

队伍：hahaha（编号 110）

仓库：contest2026_110_hahaha

选题方向：AI 硬件产品创新

报告日期：2026 年 9 月 19 日

## 1、信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 骑伴 AI 智能电动车中控屏 |
| 队伍名称 | hahaha（Team 110） |
| 团队分工 | xjx：方案设计、openvela 板端服务、LVGL 界面、快应用原型、服务端与文档整理。仓库未提供其他成员信息。 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 |
| 目标硬件 | 润芯微 Gemini-S1，Allwinner R528 双核 Cortex-A7，2.8 寸 SPI 屏，128 MB SPI NAND |

## 2、摘要

骑伴 AI 智能电动车中控屏面向电动车和两轮骑行场景，基于 Gemini-S1、openvela 与 LVGL，将车辆状态、离线地图导航、语音入口、音乐天气及主动安全提醒整合到 2.8 寸板载屏。系统以文件状态总线解耦 13 个板端模块，支持 UART/文件遥测、GPADC 电量、手机定位、离线瓦片和本地路网；板端规则 Agent 定义超速、低电量、疲劳、急停等 10 类 Skill。当前已生成可烧录固件并完成快应用构建验证，形成端侧优先、网络增强、断网可降级的骑行中控原型。

## 3、正文

### 3.1 绪论

#### 3.1.1 项目背景与问题定义

传统电动车仪表通常只显示速度和电量，导航依赖手机，骑行过程中查看手机存在安全风险；弱网或断网时，在线地图和语音服务也容易失效。项目针对通勤骑手、校园和园区短途出行用户，将实时仪表、导航、语音入口和安全提醒集中到车载屏，并通过端侧规则维持基础能力。

#### 3.1.2 技术难点

- 在 R528 + 240×320 小屏上同时组织仪表、地图、语音、音乐和视频交互。

- 统一车辆遥测、定位、导航、天气和多媒体状态，避免模块间强耦合。

- 在弱网/断网条件下提供离线瓦片显示、本地路网规划与模拟数据兜底。

- 将安全规则从被动展示提升为可配置、带优先级和冷却时间的主动触发。

#### 3.1.3 创新点

- 端侧主动安全：用速度历史、阈值、状态转换和冷却状态机实现超速、低电量、疲劳、急刹等主动提醒。

- 文件状态总线：各服务通过 /data/qiban_*.json 原子交换状态，便于独立开发、故障隔离和模拟输入。

- 在线/离线双路径：在线时可使用 HTTP 地图、天气与语音中转，离线时使用本地瓦片、路网和基础规则。

- 一套数据、多种界面：原生 LVGL 为主界面，同时保留 Quick App 原型用于早期交互验证。

### 3.2 系统方案设计

#### 3.2.1 系统总体架构

手机定位 / UART / GPADC / 测试数据

│

▼

GPS Receiver / Sensor Bridge / Vehicle Service

│  /data/qiban_*.json

▼

┌──────── 文件状态总线 ────────┐

│              │               │

▼              ▼               ▼

Nav + Map       AI Agent       Voice / Weather

在线路线         规则 Skill      ASR/TTS 中转

离线路网         主动提醒         网络增强

│              │               │

└──────────────┼───────────────┘

▼

LVGL 中控 UI / Quick App 原型

│

SPI LCD / 触控 / 音频设备

板端以 openvela/NuttX 为运行底座。车辆服务按 1 秒周期生成状态；UI 周期读取状态文件并刷新界面；导航、地图、语音、天气、音乐、视频和 OTA 作为独立应用存在。FastAPI 中转服务提供 ASR/TTS 作业、遥测和 OTA 接口。

#### 3.2.2 方案论证与选型

| 维度 | 采用方案 | 理由与备选对比 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | Gemini-S1 / R528 | 具备 openvela 基线、双核 Cortex-A7、显示/音频/网络和丰富外设，比纯 MCU 更适合复合 UI 与联网服务。 |
| 界面 | 原生 LVGL 为主，Quick App 为原型 | LVGL 直接使用板载 LCD 与触控，启动链路更短；Quick App 保留用于页面原型和独立打包。 |
| 通信 | JSON 文件状态总线 | 实现简单、可调试、模块故障互不拖累；代价是实时性和并发能力弱于消息总线。 |
| 地图 | 离线瓦片 + 本地路网，在线 HTTP 增强 | 断网仍可显示和规划；在线静态地图用于快速更新。 |
| AI | 端侧规则 Agent | 确定性强、资源开销可控、无需持续联网；当前未接入 MiMo/LLM 推理。 |

端云职责：端侧负责采集、状态融合、UI、基础导航、规则提醒和多媒体；主机/服务端负责 ASR/TTS 作业中转、遥测保存与 OTA 文件分发。断网时语音云链路不可用，但仪表、离线地图、本地路网和本地规则可继续运行。

#### 3.2.3 关键模块

| 模块 | 职责 | 主要接口 |
| --- | --- | --- |
| qiban_vehicle_service | 融合模拟值、文件遥测和 GPADC 电量，生成告警 | /data/qiban_vehicle_state.json |
| qiban_sensor_bridge | 接收 key=value UART/文本遥测和位置 | /data/qiban_inputs/* |
| qiban_nav_service | 目的地解析、路线状态、导航 watch | /data/qiban_nav_state.json |
| qiban_map_service | 在线 PNG、离线瓦片和 road_graph.bin 管理 | /data/qiban_map/、/data/qiban_offline_map/ |
| qiban_ui | 仪表、地图、语音、天气、音乐和视频界面 | /dev/lcd0、/dev/input0、LVGL |
| qiban_ai_agent | 状态分析、Skill 触发、动作命令生成 | /data/qiban_*_cmd.json |
| qiban_voice_service | 录放音会话、文本意图、ASR/TTS 任务 | /dev/audio/*、HTTP |
| server | ASR/TTS 作业、遥测、OTA API | FastAPI + SQLite + HTTP |

### 3.3 核心算法与技术原理

#### 3.3.1 AI 算法实现

当前版本没有部署神经网络模型，也未接入 MiMo。AI 能力采用板端确定性规则 Agent：每秒读取车辆、导航和位置状态，维护 30 秒速度环形缓冲，计算均速和速度趋势，再逐一执行 Skill 的触发函数。Skill 带启用状态、优先级、阈值、时间窗口、触发次数和冷却时间，可从 NSH 命令行查看和调整。

| Skill | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| overspeed | 速度 > 25 km/h | 语音/告警命令 |
| low_battery | 电量 ≤ 20% | 语音 + UI 告警 |
| fatigue | 连续骑行 ≥ 45 分钟 | 休息提醒 |
| nav_arrival / nav_turn | 到达或距转向点 ≤ 200 m | 导航播报 |
| speed_trend | 持续减速趋势 | 安全提示 |
| ride_summary | 停车达到时间阈值 | 骑行摘要命令 |
| route_suggest | 骑行且未导航 | 主动路线建议 |
| weather_safety | 雨雪或大风 | 语音 + UI 告警 |
| emergency_stop | 2 秒内由 >15 km/h 骤降超过 12 km/h | 高优先级语音、告警、切页命令 |

完成度说明：上述 Skill 源码已存在，但当前默认固件配置未启用 Agent，动作消费者也未形成完整闭环；因此报告将其列为“已实现源码、未完成真机验收”。

#### 3.3.2 关键机制

- 原子状态发布：多数服务先写 .tmp，完成后 rename()，降低掉电或并发读取导致半文件的概率。

- 多源融合与降级：车辆服务以模拟状态为基底，文件遥测优先覆盖，电量文件缺失时尝试 GPADC。

- 离线路径规划：LVGL 离线地图组件加载瓦片和二进制路网，支持长按选点和本地路线渲染。

- Skill 状态机：IDLE → FIRED → COOLDOWN，避免同类提醒每秒重复触发。

#### 3.3.3 openvela 系统能力运用

| 能力 | 落地内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 图形 | LVGL、LCD framebuffer、触控输入、中文字体、拼音输入、离线地图控件 | 已编译进固件 |
| AI | 板端规则 Agent 与 10 个骑行 Skill | 源码完成，默认固件未启用 |
| 多媒体 | NXPlayer/NXRecorder 音频测试、PCM 录放音、音乐服务、视频服务代码 | 音乐已编译；语音/视频未完成整链路验收 |
| 网络 | libcurl、Socket HTTP、手机定位 HTTP 接收、FastAPI 中转 | 代码完成，缺少完整真机测试数据 |

改进建议：openvela 可提供统一轻量 IPC/事件总线、标准运行时 Skill 清单与生命周期管理、R528 多媒体示例配置，以及可直接采集内存/CPU/功耗的比赛测量工具，减少团队自行拼接状态文件和测试脚本的成本。

### 3.4 系统实现

#### 3.4.1 软件/固件架构

项目使用 contest2026_110_hahaha.xml 将比赛仓模块映射进 openvela 的 packages/demos 与 packages/apps。板卡基线为 r528s3-gemini-s1/configs/nsh_minidisplay；辅助脚本修改 defconfig 和 rcS.nsh，配置服务开机启动。仓库现有 13 个板端模块目录、一个 Quick App、一个 FastAPI 服务端及共享 JSON Schema。

#### 3.4.2 数据流与关键流程

每 1 秒：

传感器/模拟值 → vehicle_service → vehicle_state.json

↓

location.json → nav_service → nav_state.json → map_service

│                          ↓              ↓

└──────────────────────→ qiban_ui ← map state / 离线瓦片

Agent 路径：

vehicle/nav/location JSON → 速度历史与状态分析 → Skill 条件判断

→ 语音/UI/导航/告警命令 JSON → 对应服务（当前闭环未全部完成）

#### 3.4.3 硬件设计与适配

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发板 | 润芯微 Gemini-S1（Allwinner R528） |
| 显示 | 2.8 寸 SPI LCD，目标分辨率 240×320，触控输入路径 /dev/input0 |
| 存储 | 128 MB SPI NAND，/data 使用 YAFFS |
| 接口 | UART 遥测、GPADC 电量；Wi-Fi、麦克风、扬声器作为扩展链路 |
| 关键 BOM | Gemini-S1 开发板、2.8 寸 SPI 屏、USB/串口连接线；外部 GNSS/BMS/轮速传感器未形成最终 BOM |
| 全新平台适配 | 否。复用官方 R528S3-Gemini-S1 BSP，在现有板卡配置上增加应用和启动配置。 |

#### 3.4.4 应用与交互

原生 UI 在 Tileview 中组织仪表、离线地图、语音/天气、音乐和媒体浏览界面。仪表显示速度、电量、续航、时长、里程和告警；地图支持缩放、平移、定位标记和长按选终点；语音页支持预设目的地和中文输入。Quick App 保留首页、导航页、助手页三页原型。

#### 3.4.5 自定义 Skill

仓库沉淀了 10 个 C 语言 Skill，入口位于 app/qiban_ai_agent/src/skills/，由注册表按 Kconfig 条件编译。它们覆盖安全、导航和骑行总结场景。赛事要求的 /data/agent/skills/ 运行时 Skill 定义尚未完成，当前实现是静态编译形式。

### 3.5 系统测试与结果分析

#### 3.5.1 测试环境

| 项目 | 环境 |
| --- | --- |
| 主机 | Linux，项目工作区 /home/xjx |
| 目标 | R528S3-Gemini-S1，nsh_minidisplay |
| Quick App | Node.js + aiot-toolkit 2.0.3 |
| 检查日期 | 固件产物 2026-09-07；提交材料复核 2026-09-19 |

#### 3.5.2 功能与构建测试

| 测试项 | 结果 | 证据/说明 |
| --- | --- | --- |
| openvela 固件编译与打包 | 通过（历史产物） | 生成 25,667,584 B NAND 镜像；vela.bin 为 3,763,256 B。 |
| 核心板端模块入固件 | 通过 | System.map 包含地图、音乐、导航、传感器、车辆、UI、语音、天气入口。 |
| Quick App debug 构建 | 通过 | 2026-09-19 执行 npm run build，生成 33,536 B debug.rpk。 |
| Python 语法 | 通过 | server/app、audio、map、openvela、OTA 工具 compileall 通过。 |
| Shell/JSON 静态检查 | 通过 | Shell 脚本 bash -n、shared JSON 解析通过。 |
| 离线地图素材 | 已生成 | 长沙样例 4,478 张瓦片，共 19,744,093 B；路网 178,332 B。 |
| AI Agent / GPS / Wi-Fi / OTA / 视频默认启用 | 未通过 | 当前 defconfig 未启用这些新增模块，未进入 9 月 7 日固件。 |
| release.rpk | 未提供 | 仓库当前仅有 debug.rpk。 |

#### 3.5.3 性能与可靠性

| 指标 | 数据 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 状态/UI 更新周期 | 1,000 ms | 代码配置值，不是端到端实测时延。 |
| Agent 轮询周期 | 1,000 ms（可配 500–5,000 ms） | Kconfig 设计值；默认固件未启用。 |
| 语音格式 | 16 kHz / 16 bit / mono，32 KB/s | 录放音链路约定。 |
| 固件 ELF 静态段 | text 3,702,732 B；data 60,524 B；bss 6,344,168 B | 9 月 7 日构建的 size 输出。 |
| 推理帧率/模型占用 | 不适用 | 当前无神经网络模型。 |
| 功耗、真机响应时延、连续运行时长 | 未测 | 仓库无可信实测记录。 |
| 准确率、误报率、漏报率 | 未测 | 规则阈值已定义，但没有标注数据集和统计样本。 |

可靠性设计：状态文件使用临时文件加 rename 原子替换；输入缺失时可回退模拟值；Skill 设冷却时间抑制重复告警；OTA 代码包含 SHA-256、备份和回滚路径。未完成项：尚无长稳测试、断电恢复测试、网络抖动测试和安全类误报/漏报统计，不能给出量化可靠性结论。

### 3.6 AI-Native 开发说明

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 未统计。仓库日志仅为部分会话，无法据此给出可信百分比。 |
| 使用的 AI 工具 | Codex（日志清单可证实） |
| MCP 工具使用情况 | 现有日志未记录 MCP 使用。 |
| Skills 使用与新增 | 新增 10 个骑行场景 C Skill；运行时 /data/agent/skills 版本未完成。 |
| Token 使用总量 | 256,552,658（16 个 Codex 项目会话的原始 rollout 统计口径） |
| 日志状态 | logs/xjx 中 16 个真实导出会话；15 个为 ok，1 个因原始 rollout 存在一条损坏记录标为 partial。 |

AI 工具主要用于比赛要求拆解、模块划分、板级编译流程梳理、C/Quick App/FastAPI 骨架生成、编译问题定位与文档整理。效率收益体现在并行形成多个服务原型和统一状态协议；主要问题是早期文档容易把规划写成已完成，因此本报告以源码、配置和构建产物重新核验，并明确区分“源码存在”“编译进入固件”“真机验证”三种状态。

### 3.7 总结与展望

项目已形成面向两轮出行的 openvela 中控原型：板端服务、LVGL 多页面 UI、地图导航、语音与多媒体代码、规则 Agent、服务端和 OTA 工具均有源码，核心模块曾成功编译为 R528 NAND 镜像。其价值在于把传统仪表升级为可扩展的主动服务终端，并兼顾断网场景。

目标受众：城市通勤、校园/园区骑行用户，以及电动车整车厂和智能仪表方案商。商业模式：可作为整车前装中控、存量车辆后装终端或软硬件 SDK 授权方案；离线地图和模块化服务有利于面向不同车型裁剪。

不足：Agent 未进入默认固件，运行时 Skill 规范、真实车辆协议、完整语音闭环、release.rpk、实物视频和量化测试均未完成。后续应优先完成配置收敛和真机验收，再补功耗、时延、连续运行与告警准确率数据，最后评估 MiMo/LLM 在骑行摘要和复杂意图理解中的必要性。

## 附录 A：复现命令

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_110_hahaha \

-b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_110_hahaha.xml

repo sync -c -j8

python3 contest2026_110_hahaha/tools/openvela/enable_r528_qiban_mvp.py \

--openvela-root .

./build.sh vendor/allwinnertech/boards/r528/r528s3-gemini-s1/configs/nsh_minidisplay/ \

distclean -j8

./build.sh vendor/allwinnertech/boards/r528/r528s3-gemini-s1/configs/nsh_minidisplay/ -j8

cd contest2026_110_hahaha/quickapp/qiban_ai_dashboard

npm install

npm run build

## 附录 B：提交时的完成度声明

本报告依据本地仓库与构建产物整理。未提供或未验证的功能均已标注，不以设计文档代替实测结果。项目源码与 AI Coding 日志位于赛事专属仓；本地提交压缩包只放技术报告及现有辅助材料。

报告结束